МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт
гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО)

Дроздов Д.С., Спиридонов Д.В. Пространственная и временная изменчивость техногенных отложений в районе Назаровского углеразреза (западный КА1ЭК). Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения: Тезисы докл. Всес. научно-техн. семинара 20-22 мая 1987 г. – М.: ВСЕГИНГЕО,1987. – с.116–119. (есть растр)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

(Тезисы докладов Всесоюзного научно-
технического семинара 20 22 мая 1987г.)

Ца6ертЕ.А., Дроздов Д.С. Пространственная изменчивость характера взаимосвязей свойств лессовых пород района гВолгодонска Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения: Тезисы докл. Всес. научно-техн. семинара 20-22 мая 1987 г. – М.: ВСЕГИНГЕО,1987. – с.145-147. (есть растр)

Москва 1987

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ И МЕТОДН ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ

(Тезисы докладов Всесоюзного научно-
технического семинара 20-22 мая 19Ь7 г.)

Москва 1987

-2-

УДК 624.131.1 + 624.139

Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы её изучения. Тезисы докладов Всесоюзного научно- технического семинара. М.: ВСЕГИНГЕО, 1987. - 181 с.

В сборнике приведены тезисы докладов, представленных на научно-технический семинар (ВСЕГИНГЕО, 20-22 мая 1987 г.). В тезисах рассмотрены современное состояние теоретических и методических разработок по изучению пространственной изменчивости инженерно-геологических условий и перспективы их развития и использования при региональных исследованиях и съемках в целях повышения качества региональных оценок и прогноза инженерногеологических условий. Освещается опыт изучения изменчивости ИГУ в разных регионах страны.

Редакционная коллегия:

к.г.-м.н. Горальчук М.И. (ответственный редактор), к.г.-м.н. Иерусалимская Е.Н., к.т.н. Сидоркина С.П.

Л - 68289

Подписано к печати	29.04.87. Формат 60x901/16.

Тираж 300 экз. Уч.-изд. л. 10.	Зак.264	Цена 1р.

Ротапринт ВСЕГИНГЕО

Московская обл., Ногинский район, пос. Зеленый

-116-

Д.С.Дроздов, Д.В.Спиридонов
(ВСЕГИНГЕО)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА НАЗАРОВСКОГО УГЛЕРАЗРЕЗА 
(ЗАПАДНЫЙ КАТЭК)

Отвалы вскрышных пород горнодобывающих предприятий подлежат технической и сельскохозяйственной рекультивации для передачи землепользователям под разные виды хозяйственного освоения. Однако отвалы (как техногенные геологические тела) развиваясь претерпевают существенные изменения, связанные с процессами осадок, просадок, набуханием, эрозией и пр. Интенсивность и локализаций этих процессов в значительной степени обуславливаются составом и свойствами пород, а также технологией отвалообразования. В связи с этим изучение закономерностей изменчивости техногенных пород представляет важный практический интерес.

-117-

Особое значение исследования пространственной и временной изменчивости техногенных пород приобретают в связи с инженерно- jгеологическим картированием районов промышленного освоения в {масштабе 1:50 000, для которого необходимо дать прогноз развития техногенеза. Такие исследования проведены на примере внутренних отвалов Назаровского углеразреза на Западном КАТЭКе. Вскрышные породы - юрские алевролиты мощностью до 50 м, перекрытые четвертичными суглинками - транспортируются с бортов, где они хорошо дренированы (), во внутреннюю зону карьера шагающими экскаваторами и по железной дороге. В результате перевалки образуется пестрая смесь названных пород при разном их процентном соотношении, степени дренированности, размере ненарушенных комков. Породы этой слабоуплотненной (плотность скелета 1,3...1,55 г/см3) толщи по действующей классификации относятся преимущественно к суглинкам и находятся на разной стадии диагенеза.

Размещение точек опробований (скважин) на одновозрастных отвалах преимущественно по профилям вдоль отвала (по ) Дало информацию о собственно пространственной изменчивости техногенных пород, которая оказалась значительно больше по сравнению с естественными отложениями .

Факторами, определяющими изменчивость одновозрастных отвалов, являются:

а)	особенности перевалки и разравнивания породы (при железнодорожном способе транспортировки грунт сгружается с платформ, разравнивается карьерным экскаватором в радиусе 5-8 м и планируется бульдозером, при экскавационном - отсыпается в терриконы и планируется через несколько лет);

б)	условия увлажнения отвала (застаивание атмосферных вод в замкнутых понижениях на поверхности отвалов);

в)	условия формирования и деградации техногенной мерзлоты в массиве отвала;

г)	локальная изменчивость пород во вскрышном борту разреза.

Условия увлажнения оказывают в данном случае наибольшее {влияние, поскольку насыщение влагой относительно сухих пород

-118-

отвала приводит к ослаблению структурных связей в комках пересыпанной породы, пластическим деформациям в толще отвала, набуханию и оседанию пород. В результате повышения влажности сверх величины We = 0,25...0,28 происходит существенное снижение прочностных характеристик пород, поэтому понижения на поверхности отвалов могут служить индикационным признаком наличия в них пород пониженной прочности. (Однако рельеф поверхности отвалов в процессе работ быстро меняется и не все такие понижения как индикаторы сохраняются). Остальные факторы изменчивости одновозрастного отвала проследить в облике его поверхности вообще невозможно.

Пространственная изменчивость вкрест отсыпке отвалов (по ) в соответствии с её технологией несет информацию о временных изменениях состава и свойств отложений, их структурно-текстурных особенностей. Изменение прочностных характеристик в общем виде описывается следующей экспоненциальной формулой:

X=Y·Xe-(Y·Xe-Xo)·exp(-b·t); b=f1(Xe, ...); Y=f2(b); Xo=f3(b),

где t - возраст отвала; Хе , Хo, , X – показатель прочности: ненарушенной породы, непосредственно после отсыпки t=О, в последующий момент t > 0	, соответственно; Y - максимально возможная доля восстановления первичных свойств породами отвалов в.физическом времени; b	- коэффициент, зависящий от литологического состава, влажности, бытового давления и т.д. Подбор значений коэффициента b как функции комплекса геологических и техногенных факторов может обеспечить пространственный и временной прогноз свойств техногенных отложений. Подбор может быть выполнен вероятностно-статистическими методами.

Таким образом, вопрос оценки пространственной и временной изменчивости техногенно-переотложенных пород, которая определяется составом и свойствами вскрышных пород, технологией их перемещения, возрастом отвалов, условиями

-119-

увлажнения и другими внешними воздействиями, должен решаться на основе комплексирования детерминированных и стохастических методов анализа данных опробования. При этом в главном направлении изменчивости () трендовая составляющая характеризуется существенной нелинеймостью (экспоненциальной формой), связанной с увеличением возраста отвалов, а локальная - соответствует фациальной изменчивости пород в коренном залегании. Случайная составляющая изменчивости в обоих главных направлениях обуславливается преимущественно технологическими особенностями отвалообраэованмя, плакировки и рекультивации. С отмеченными закономерностями связано развитие экзогенных геологических процессов, обусловленных составом отложений.

.L

-145-

Е.А.Цаберт, Д.С.Дроздов (ВСЕГИНГЕО)

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ ПОРОД РАЙОНА г.ВОЛГОДОНСКА

Инженерно-геологическая съемка на территории Волгодонского промышленного узла показала, что просадочность лессовых пород этой территории характеризуется высокой изменчивостью в силу обусловленности её различными природными факторами. В связи с этим встал вопрос о привлечении косвенной информации для оценки изменчивости просадочности. С этой целью выполнен анализ структуры взаимосвязей показателей свойств лессовых пород, так как именно она отражает зависимости между признаками, обусловленные генезисом и постседиментационными преобразованиями горной породы. В качестве аппарата исследования структуры взаимосвязей использован факторный анализ.

Рассматриваемый район представляет собой слабонаклонную к север-северо-эападу поверхность, где все геоморфологические элементы (водораздел, склоны долин и речные террасы) перекрыты 15-25-метровой толщей нерасчлененных лессовидных эолово-делю-

-146-

виальных отложений среднечетвертичного - современного возраста. Характерной особенностью изучаемой территории является значительная сульфатная засоленность пород. Величина плотного остатка водной вытяжки меняется от 0,2 до 1,55 %. Несмотря на сравнительную однородность состава пород, толща достаточно определенно стратифицируется в инженерно-геологическом отношении: верхние её 5 м относятся к зоне гипергенеза и отличаются от подстилающих пород по средним значениям показателей свойств; в интервале глубин 5-10 м толща пород характеризуется несколько повышенной засоленностью, а ниже - литологической однородностью.

При анализе использовав максимум определяемых в процессе съемочных работ характеристик грунта, которые могут влиять на относительную просадочность: влажность, плотность минеральных частиц, плотность влажного и сухого грунта, коэффициент пористости, пределы и число пластичности, угол внутреннего трения, сцепление, степень водонасыщения, содержание ионов в сухом остатке. Значения перечисленных показателей в точках наблюдения осредняли для интервалов глубин 0-5, 5-10 и > 10 м и обрабатывались факторным анализом.

Установлена невысокая в целом коррелированность между показателями; для просадочности средняя теснота связи выявлена только с показателями плотности в нижнем интервале глубин. Слабая коррелированность признаков обуславливает рыхлую многофакторную (7 факторов) модель для всех исследуемых интервалов глубин. Однако содержание факторов различно, причем факторная модель верхнего интервала (0-5 м) сильно отличается по своей структуре от сходных между собой моделей двух нижних интервалов.

В нижних интервалах на первое место вышли факторы, включающие плотность - просадочность и сцепление, а на втором месте оказались характеристики сульфатного засоления, напрямую определяющие способность лессовых пород к суффозионно-просадочному уплотнению при замачивании. Последующие места заняли факторы, включающие пластичность, влажность, карбонатное и хлоридное засоление. В верхнем интервале глубин на первое место вышел фактор прочности

-147-

пород, на второе - фактор пластичности, отражающий особенности минералогического, гранулометрического и химического состава, на третье - фактор влажности, зависящей от современных условий естественного и техногенного увлажнения. Факторы плотности, сульфатного и хлоридного засоления, обычно напрямую влияющие на просадочность неизменных лессовых пород, отошли на последние места.

По результатам факторного анализа составлены схемы районирования рассматриваемой территории для каждого из трех интервалов глубин по ведущим факторам. Несмотря на различие в структуре взаимосвязей показателей свойств по интервалам разреза толщи и различие в содержательной интерпретации факторов все схемы районирования имеют общие черты (при тех или иных различиях в частностях) - обособляются области террас, склонов и водоразделов. При этом все схемы районирования более или менее согласуются с картами суммарных просадочных деформаций толщи.

Таким образом, просадочность являясь комплексной характеристикой лессов, неоднозначно зависит от каждого конкретного показателя свойств, что и нашло свое отражение в многофакторности модели. Для того, чтобы оценить возможность привлечения косвенной информации для прогноза просадочности необходимо анализировать взаимосвязи в пределах одного геоморфологического элемента, рассматривая в отдельности зоны гипергенеза и нижележащие толщи и снимая влияние сильноизменчивых показателей. Для зоны гипергенеза - это состав и плотность сложения пород, для подстилающей толщи - плотность и прочность.

-179-

Даин Б.Н. Методика изучения и особенности изменения термофлуктуационных параметров прочности углевмещающих пород Донбаса по зонам ката- метагенеза	114

Дроздов Д.С., Спиридонов Д.В. Пространственная и временная изменчивость техногенных отложений района Назаровского углеразреза (Западный КАТЭКу)	116

Зайцев А.С., Арзамасцев А.А. Региональная изменчивость ЭГП на Урале и её учет при оценке условий и последствий разработки месторождений	119

Каган А.А., Тягунов А.В. Изучение и оценка пространственных изменений состояния и свойств гранитов участка основных сооружений Бурейской ГЭС 	120

Коркин В.Д., Ковалев В.Д. Пространственная изменчивость литогенной основы как фактор развития экзогенных геологических процессов не территории Белоруссии 	123

Кропоткин М.П. Закономерности пространственного изменения грунтовых толщ Европейской части СССР и их причинная обусловленность 	125

Льготин В.А. Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий Томского Приобья и связанные с ними экзогенные геологические процессы 	128

Мавлянов Э.В., Инамов А.Н. Инженерно-геологический потенциал орошаемой территории и методика его оценки	130

Молодых И.И. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических особенностей реликтовых криогенных образований 	132

Никитине Г.А. Исследование пространственной изменчивости физико-механических свойств угленосных пород Южно-Якутского бассейна (на примере Денисовского месторождения) 	134

Пушкаренко В.П., Ни В.А., Закиров М.М. Тенденция изменчивости физико-механических свойств селеформирующих пород	136

Рынков В.С., Петрищевская Т.А. Методические основы и методика изучения пространственной изменчивости инженерно-геологических условий но примере Приморского края	138

-149-

Самусенко А.В., Тупицын В.С. Закономерности изменения состава и свойств рыхлых дисперсных пород в бассейне Верхнего Амура 	140

Умеркулов М.М. Региональные особенности изменчивости инженерно-геологических условий в горно-складчатых областях (на примере отдельных районов Южного Тянь-Шаня) 	142

Фромм В.В. Основные закономерности изменений физикомеханических свойст пород угольных месторождений с глубиной 	143

Цаберт Е.А., Дроздов Д.С. Пространственная изменчивость характера взаимосвязей свойств лессовых пород района г.Волгодонска 	145

Царев П.В., Снеговая С.К., Кузьмина Л.Н. Статистическое обоснование объемов инженерно-геологических работ - при детальной разведке Нижне-Илийского буроугольного месторождения 	147

Церцвадзе Л.А., Мельникова Л.Г. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических свойств выветрелых глинистых массивов Причерноморья Грузии 	149

Юсупова И.Ф. Органическое вещество пород как фактор нормирования пространственной изменчивости карста 	151

Секция IV. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ В КРИ0ЛИТ030НЕ

Васильев И.С., Федоров А.Н., Константинов П.Я. Использование ландшафтного метода при изучении пространственной изменчивости мощности сезонноталого слоя (на примере Вилюйского плато) 	153

Варламов С.П., Скачков Ю.Б., Скрябин П.Н. О пространственном изменении параметров теплового режима грунтов 	154

Дорофеев И.В., Шац М.М., Сериков С.И. Пространственная изменчивость геокриологической обстановки южной части зоны АЯМ 	155