МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт
гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО)

Дроздов-Д.С., ,Спиридонов,Д.В., Режимные инженерно-геологические наблюдения при проведении комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки в районах интенсивного техногенеза. // ,Изучение режима экзогенных геологических процессов в районах интенсивного хозяйственного освоения. — М.: ВСЕГИНГЕО, 1988. — с.80-84. (есть- растр)-

ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНАХ ИНТЕНСИВНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

(Сборник научных трудов)

Москва - 1988

УДК 551.3:624.131.1:504.061.4

Изучение режима экзогенных геологических процессов в районах интенсивного хозяйственного освоения. Сб.науч.трудов. Отв. ред. А.И.Шеко. М.: ВСЕГИНГЕО, 1988, - с.120.

В сборнике представлены результаты обобщения данных режимных наблюдений за оползнями, селями, абоазией и другими экзогенными геологическими процессами (ЭГП) с целью выявления закономерностей их развития под влиянием природных и техногенных факторов, прогнозирования дальнейшего хода этого развития, а таюке создания мониторинга ЭГЛ на примере Крыма, Кавказа, Молдавии и других регионов.

Сборник предназначен для инженеров-геологов и геоморфологов, занимающихся изучением режима ЭГЛ и их прогнозированием.

Редакционная коллегия:

д-р геол.-мин.наук А.И.Шеко (ответственный редактор), канд.геол.-мин.наук Г.И.Тарасова, канд.геол.-мин.наук М.М.Максимов

Св. план, 1988, поз.41

ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНАХ ИНТЕНСИВНОГО ОСВОЕНИЯ

Редактор В.И.Кузнецова

Корректор Н.В.Меркушенкова

Л.67839	Подписано в печать 19.12.88г. Зак.1

Формат 60x901 /l6. Уч.-изд.л. - 5. Леч.л. - 7,5. Тираж 500 экз.

Цена 50 коп.

Московская обл., Ногинский р-н, пос. Зеленый

Ротапринт ВСЕГИНГЕО

© Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), 1988 г.

– 3 -

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие 	5

Шеко А.И., Дьяконова В.И., Мальнева И.В., Крупо- деров Ю.С. Создание инженерно-геологических постоянно- действующих моделей первого уровня с целью прогноза экзогенных геологических процессов 	7

Кюнтцель В.В., Бондаренко А.А., Постоев Г.П. Инженерно-геологические постояннодействующие модели ЭГП второго и третьего уровней	...15

Сергеева Н.С., Крестии Б.М., Васильева Н.М. Основные принципы создания мониторинга экзогенных геологических процессов в районе трассы Кавказской перевальной железной дороги (КПНЩ)	29

Круподеров Ю.С. Использование данных режимных наблюдений для определения пороговых и критических значений факторов при прогнозировании оползней 	35

Круглов А.В. Пространственно-временные закономерности режима глубинных смешений оползней 	47

Постоев Г.П. Классификация оползней по механизму нарушения равновесия массива пород 	52

Корженевский Б.И., Гайворонская И.Ю. Закономерности процессов оползания в зонах техногенного воздействия на склоны	64

Селюков Е.И. Результаты режимных наблюдений за вертикальными движениями грунтовых реперов на южном берегу Крыма 	71

Саваренская А.С. , Дьяконова В.И. Формы сбора информации о режиме абразионного процесса для целей функционирования постояннодействующей модели (ПДМ)	76

Дроздов Д.С., Спиридонов Д.В. Режимные инженерно-геологические наблюдения при проведении комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки в районах интенсивного техногенеза	80

-80-

УДК [556.3+624.131.l] : 550.8:504.064.4

Д.С.Дроздов, Д.В.Спиридонов (ВСЕГИНГЕО)

РЕЖИМНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В РАЙОНАХ ИНТЕНСИВНОГО ТЕХНОГЕНЕЗА

С каждым годом растет и расширяется воздействие человека мл геологическую среду. Одним из основных результатов этого является техногенез - формирование новых геологических тел, обладающих существенными инженерно-геологическими особенностями. Важнейшей из них является значительная скорость протекания процессов изменения состава, состояния, свойств, пространственных границ и изменчивости этих массивов. В отличие от природных геологических тел, мы имеем дело с масштабами не геологического, а физического времени. Это приводит к необходимости изучать эти тела не в статике, а в динамике, что требует существенного изменения и дополнения действующих нормативных и методических документов на съемочные гидрогеологические и инженерно-геологические работы.

Представляется, что в итоговых материалах съемки должны приводиться, помимо прочего, основные закономерности: проявления неблагоприятных ЭГП, вызванных хозяйственной деятельностью человека; пространственно-временной изменчивости состава, состояния и свойств, существенных для характеристики инженерно-геологических условий (ИГУ) техногенных отложений; изменения пространственных границ геологических тел и основанный на этих закономерностях прогноз изменения ИГУ на разные периоды времени. При отсутствии этих материалов характеристика ИГУ (статическая) окажется недостоверной вскоре после проведения съемки.

-81-

Одним из способов, применение которых возможно для получения подобных данных, являются режимные наблюдения. Таким образом, целесообразно включение различных режимных наблюдений в состав методов, применяемых при инженерно-геологической съемке при работах на территориях, где существенную роль в ИГУ играют техногенные отложения и связанные с ними процессы.

В состав таких методов могут быть включены:

–	наблюдения за единичными реперами и разбивка топографо-геодезических площадок;

–	наблюдения с помощью фототеодолита и повторной аэрофотосъемки;

–	наблюдения за режимом влажности и плотности путем нейтрон-нейтронного и гамма-гамма -каротажа в обсаженных скважинах;

–	повторные маршрутные и аэровизуальные обследования территории;

–	повторное опробование инженерно-геологических скважин как стандартными лабораторными, так и экспресс-методами;

–	наблюдения за режимом подземных вод, их напором и изменениями их химического состава;

–	температурный каротаж.

Комплексы методов режимных наблюдений Должны меняться в зависимости от характера изменения геологической среды. Режимные наблюдения являются дорогостоящими и поэтому их применение при съемке должно ограничиваться типичными ключевыми участками с интенсивными техногенными изменениями и с различным набором проявляющихся процессов.

Опыт применения режимных наблюдений при съемочных работах практически отсутствует. В качестве примера организации и результатов таких наблюдений при проведении комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемки*масштаба 1:50 000 могут быть приведены работы, выполненные в районе г.Назарово (Западный КАГЭК) Березовской гидрогеологической партией ПГ0 "Красноярскгеология" и ВСЕГИНГЕО при методическом руководстве ВСЕГИНГЕО.

В качестве объекта для режимных наблюдений (ключевого участка) были выбраны насыпные отвалы Назаровского буроугольного разреза, где в ходе маршрутных и аэровизуальных наблюдений, буровых работ было выявлено широкое развитие таких процессов, как осе-

-82-

дание поверхности, связанное с уплотнением пород под собственным весом, просадки и термопросадки. Это определило выбор комплекса методов режимных наблюдений, включавшего ядерный каротаж, термометрию, глубинные реперы, повторные маршрутные и аэровизуальные обследования, повторное опробование скважин искиметром.

В результате исследований установлено, что набор развитых в отвалах углеразреза процессов не ограничивается указанным выше.

Самоуплотнение пород в отвалах ведет к постепенному увеличению плотности, влажности и прочности и перераспределению их абсолютных значений в разрезе. При этом скорость изменения уровня поверхности достигает у молодых отвалов 40 см/год и в значительной степени зависит от возраста (техногенного) пород.

Просадочные явления связаны с повышением влажности до определенных пределов, а значения показателей свойств при этом меняются достаточно быстро.

Другим явлением, связанным с ростом влажности, является набухание. Тенденция к постоянному росту влажности, отмеченная у отвальных пород даже при постоянном осушении массива отвалов, приводит к тому, что в возрасте 15-18 лет отдельные линзы в отвалах переходят в набухшее состояние, характеризующееся разуплотнением и разупрочнением пород. С помощью глубинных реперов (установлены колебания уровня поверхности) выявлено, что кроме этой об ней тенденции в отвалах развито циклическое набухание, связанное с количеством выпадающих атмосферных осадков и таянием снега. При этом амплитуда колебаний уровня поверхности может быть значительна (до 15 см), а давление набухания (установлено лабораторными методами) может достигать 0,3 МПа. В отдельных случаях набухание линз пород в нижней части отвалов приводит к возникновению оползней в краевых частях.

Несмотря на положительные среднегодовые температуры воздуха в районе г.Назарово, в отвалах достаточно широко развита техногенная мерзлота, образование которой связано с нарушениями технологии горных работ: погребение снега и льда при отвалообразовании и планировке поверхности. Мерзлые породы с температурой -0,1...-0,3°С встречены в 10 % пройденных скважин. При этом мерзлые породы обладают повышенной прочностью по сравнению с талыми, а, значит и

-83-

в меньшей степени уплотняются и упрочняются с возрастом, т.е. остаются в недоуплотненном состоянии. При их оттаивании в массиве начинают проходить дополнительные деформации, связанные с уплотнением этих пород. В результате на поверхности отвалов (часто уже спланированной и рекультивированной) образуются понижения, в которых скапливается вода, становящаяся одной из причин проявления других процессов: просадок и набухания. Процессы вытаивания мерзлоты происходят весьма медленно. Дале при залегании мерзлоты в верхних горизонтах отвалов её деградация начинается в 2-3-летнем возрасте, а максимума этот процесс достигает в 4-5 лет. Однако гораздо больших размеров эти явления достигают при вытаивании линз льда. 8 этом случае амплитуда изменения уровня поверхности обычно превышает 1 м и иногда доходит до 5 м. В настоящее время воронками, образующимися в результате термопросадок (и последующих просадок), покрыты значительные площади на рекультивированных железнодорожных отвалах. Температурный каротаж в этом случае позволяет следить за скоростью деградации мерзлоты и прогнозировать проявление неблагоприятных процессов.

Таким образом, опыт проведения на отложениях отвалов углеразрезов режимных наблюдений в процессе комплексной съемки показал следующее:

– спектр существенных для характеристики ИГУ ЭГП гораздо шире, чем тот, который был установлен обычным съемочными методами;

– может быть установлена динамика изменения важных параметров и выделены общие закономерности развития массива в целом, что дает исходные материалы для составления прогноза изменения состояния и свойств техногенных отложений, времени и масштабов проявления неблагоприятных ЭГП.

При этом режимные наблюдения не должны заканчиваться с завершением съемки. Их следует продолжать силами имеющихся в ГО или специально создаваемых режимных отрядов для уточнения прогноза изменения ИГУ по итогам съемки Кроме точек режимных наблюдений в итоге съемочных работ должны передаваться и рекомендации по дальнейшему развитию наблюдательной инженерно-геологической режимной сети.

-84-

Опыт применения режимных наблюдений при съемке на отвалах Назаровского углеразреза оказался удачным и будет использован при проведении съемочных работ на аналогичной территории - отвальном массиве углеразреза у г.Бородино.